| FECHA: | OPERADOR: |
| --- | --- |
| EQUIPO: | AYUDANTE: |
| UBICACION: | SUPERVISOR: |

| ELEMENTO | CORRECTO | INCORRECTO |
| --- | --- | --- |
| Antes de comenzar el control realizar análisis de riesgos. Utilizar todos los EPP correspondientes a los riesgos de la tarea. |  |  |
| Limpiar todos los elementos con agua a presión / detergente industrial. |  |  |
| Revisar que las roscas, uniones y poleas no presenten signos de desgaste ni rotura. En caso contrario reemplazar elementos. |  |  |
| Limpiar y enjuagar el equipo de control de presión en su interior, Inspeccionar la presencia de rebabas, bordes afilados, marcas de alambre y signos de corrosión. Reparar si es necesario. |  |  |
| Desarmar todos los componentes que correspondan y revisar considerando los criterios anteriores. |  |  |
| Al desmontar componentes metálicos, asegurarse de almacenarlos juntos, de forma limpia y ordenada. |  |  |
| Revisar los signos uso y desgaste en componentes de goma. Reemplazar si es necesario. |  |  |
| Eliminar rebabas utilizando tela esmeril o elemento de pulido no metálico. |  |  |
| Asegurarse de eliminar cualquier residuo de los componentes antes del montaje. |  |  |
| Revisar junto al responsable de mantenimiento que todos los componentes sean adecuados para su propósito. |  |  |
| Registrar todos los elementos reemplazados en POSN01-F3, teniendo en cuenta su medida, número de serie y especificación. |  |  |
| Verificar el estado de los prensa de bronce superior e inferior. Reemplazar si está desgastado o sobredimensionado y registrar en POSN01-F3. |  |  |
| Comprobar si las juntas están dañadas y si el pistón de la BOP está desgastado o tiene libertad de movimiento vertical. Reemplazar si se requiere y registrar. |  |  |
| Si el equipo no pasa la inspección visual, o las piezas para reemplazar no están disponibles, registrar en POSN01-F3 y etiquetar en rojo con “No conforme”. Comunique a supervisión. |  |  |
| Aplicar una ligera capa de lubricante a todas las superficies. |  |  |
| Vuelva a ensamblar de forma correcta, revisando la hoja técnica del equipo. |  |  |
| Ajustar todos los componentes siguiendo los procedimientos de trabajo. |  |  |
| Asegurar un correcto orden y presentación durante el armado. |  |  |
| FUNCIONAMIENTO |  |  |
| Verificar la alineación de la polea y los cojinetes para ver si gira libremente. |  |  |
| Verificar que el bastón de la polea tenga movimiento giratorio. |  |  |
| Conectar la manguera hidráulica de la bomba manual a la tuerca del prensa. |  |  |
| Aplicar presión hidráulica y confirmar el movimiento del pistón en la tuerca del prensa. |  |  |
| Purgar toda la presión y llevar el resorte del pistón a posición neutra. |  |  |
| Si corresponde, inyectar grasa a través del colector del stuffing box, asegurándose que la línea de control esté en posición correcta. |  |  |
| Asegurar que las válvulas aguja puedan abrir y cerrarse completamente. |  |  |
| Asegurar que el ecualizador pueda abrir y cerrar completamente. |  |  |
| Después del re ensamblaje, realizar una prueba de presión. |  |  |

| Realizó |  | Controló |
| --- | --- | --- |
| Firma y aclaración |  | Firma y aclaración |