Versión 03

10/09/2025

PROCEDIMIENTO GENERAL

GESTION DE RESIDUOS

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

| Realizado por: | Verificado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Isabel Fuentes | Ariel Costallat | Victor Bonfils |
| Resp. Ambiente | Ref. SGC | Gerente Comercial y Operativo |

- Objeto:

Establecer los requisitos para identificar, clasificar y disponer los residuos generados en el desarrollo de las actividades de Servicios NASER SRL.

- Alcance:

Todos los residuos generados en todas las actividades de Servicios NASER SRL.

- Referencias

ISO 9001: 2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

- Descripción

  - Clasificación:

Todos los residuos generados por Servicios NASER S.R.L. se clasifican según sus características en:

### Residuos Sólidos

### Domiciliarios/Biodegradables

### Metálicos

### Plásticos y Vidrios

### Peligrosos

### Suelos Contaminados

### Residuos Líquidos

### Aguas Negras

### Peligrosos

## Transporte, tratamiento y disposición final

Los residuos son retirados por una empresa habilitada, la cual se encarga de dar tratamiento y disposición final. Dejando una constancia de retiro y emitiendo posteriormente un certificado de disposición final.

Los residuos generados en operaciones de campo serán depositados en los lugares designados en instalaciones de clientes.

## Residuos solidos

### Domiciliarios / Biodegradables:

Materiales o sustancias provenientes de las actividades del comedor y de usos domésticos. En esta categoría se incluyen restos de comida, papel y cartón.

Estos residuos son colocados en dos contenedores posibles, clasificándose de la siguiente forma:

  - Residuos Secos: son aquellos no húmedos ni sucios que se pueden reciclar o recuperar, tales como papel cartón, plástico, vidrio, etc.

  - Residuos Húmedos: son aquellos no reciclables y de rápida descomposición, tales como, restos de comida, papel y cartón sucio, etc.

#### 4.4 Metálicos:

Materiales o elementos sólidos metálicos que resulten objeto de desecho o abandono. En esta categoría se incluyen hierros, alambres, cables, caños, llaves, piezas metálicas de motores libres de hidrocarburos, latas (libres de aceites, grasas y pinturas), chapas, etc.

Estos residuos son colocados en contenedores de color Azul y/o con la leyenda "Residuos Secos”.

#### 4.5 Plásticos:

Materiales plásticos limpios sin hidrocarburos u otras adherencias. En esta categoría incluyen bidones, envases de bebidas, envases de líquidos en general, bolsas de polietileno, envases de alimentos, cascos, antejos de seguridad, sogas plásticas, etc.

Esta categoría es colocada en contenedores de color Azul y/o con la leyenda "Residuos Secos”.

#### 4.6 Vidrios:

En esta categoría están contemplados todos los vidrios sin hidrocarburos, ni aceites u otra impregnación.

Esta categoría es colocada en contenedores de color Azul y/o con la leyenda "Residuos Secos".

#### 4.7 Peligrosos:

Materiales o sustancias que resulten objeto de desecho o abandono y que, por sus características, son perjudiciales, directa o indirectamente, para el medio ambiente. En esta categoría se incluyen grasas, baterías, los filtros de aceite usados, los materiales contaminados con hidrocarburos tales como guantes, trapos, estopas, latas, suelo, etc.

Estos residuos son colocados en contenedores de color rojo y/o con la leyenda "Residuos Especiales".

#### 4.8 Suelos contaminados:

Aquellos residuos que contienen tierra o suelo contaminado con aceites, hidrocarburo y aquellos provenientes del saneamiento de suelos afectados por derrames.

Estos residuos son colocados en contenedores de color Rojo y/o con la leyenda "Suelo Contaminado".

## 4.9 Residuos líquidos

#### 4.9.1 Aguas negras

Corresponden a los efluentes sanitarios y domésticos, estos son evacuados en cámara séptica/pozo ciego.

En sitios de corta permanencia (locación) se utilizarán baños químicos o tráiler conectado a una planta de tratamiento in situ.

## 4.10 Líquidos Peligrosos

Son aquellos líquidos provenientes de las actividades que realiza Servicios de NASER S.R.L. que contengan aceites minerales usados.

Estos residuos son colocados en sus contenedores herméticos y perfectamente cerrados evitando cualquier eventual pérdida o derrame, con la leyenda "Residuos Especiales”.

## 4.11 Control de residuos generados

Ante cada salida de residuos de las instalaciones de Servicios NASER SRL, se completa la Planilla de Manejo de Residuos (PGSN09-F1), la cual permite conocer la cantidad y calidad de residuos generados.

5.0 Responsabilidades

Gerente operativo y comercial, responsables de sector, todo el personal.

- Anexo / Registro

PGSN09-F1 Manejo de residuos

# Seguimiento de la Revisión de Documentos

| Nombre del Documento | Modificaciones Principales |
| --- | --- |
| PG-SN-09 Gestión de Residuos | Cambio de formato. Inclusión de cartelería. |