Versión 0.5

01/09/2025

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

RESPUESTA ANTE EMEREGENCIAS

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

| Realizado por: | Verificado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Facundo Dominguez | Ariel Costallat | Victor Bonfils |
| Ref. HSE | Ref. SGI | Gerente Operativo y Comercial |

- Objeto:

Establecer los pasos a seguir ante distintos tipos de incidentes en yacimiento, base operativa y otras instalaciones, para garantizar una respuesta rápida, segura y conforme a la normativa vigente.

2.0	Alcance:

Todo el personal de Servicios NASER S.R.L. que se encuentre prestando servicios en yacimientos, bases operativas, durante traslados o en instalaciones administrativas y gastronómicas.

3.0	Referencias:

- ISO 9001:2015

- ISO 14001:2015

- ISO 45001:2018

4.0 Desarrollo

4.1 Incidentes en yacimiento

•	El observador inicial activa el rol de llamadas del cliente y sigue las indicaciones del operador del servicio de emergencias.

•	Luego informa al coordinador de Servicios NASER SRL.

•	Asiste al personal lesionado si es seguro hacerlo.

•	El supervisor de Servicios NASER SRL informa a RRHH o HSE.

•	RRHH o HSE realizan la denuncia a la ART y notifican al prestador médico laboral.

Responsables y Acciones:

| Responsable | Acción |
| --- | --- |
| Observador inicial | Activa el rol de llamadas del cliente y da aviso al supervisor |
| Supervisor | Informa a RRHH o HSE |
| RRHH / HSE | Realiza la denuncia a la ART y comunica al servicio médico laboral |

4.2 Incidentes in itinere

•	El observador inicial llama al supervisor.

•	El supervisor solicita servicios de emergencia.

•	Informa a RRHH o HSE.

•	RRHH o HSEQ denuncian a la ART y notifican a operaciones y medicina laboral.

4.3 Denuncias a la ART

• Todos los empleados pueden realizar la denuncia ante la ART en forma gratuita las 24 horas del día

a) ASOCIART teléfono 0800-888-0093. Mencionar los siguientes datos:

• Nombre de la empresa: Servicios NASER SRL

• Nombre y apellido del /los accidentados

• C.U.I.T. de la empresa 30-70942312-2

• Descripción breve del accidente

• Otros datos que la ART solicite o estén a su alcance

Responsables y Acciones:

| Responsable | Acción |
| --- | --- |
| Observador inicial | Da aviso al supervisor |
| Supervisor | Llama a emergencias e informa a RRHH o HSE |
| RRHH / HSE | Realiza la denuncia a la ART, comunica a operaciones y al servicio médico |

4.4 Incidente vehicular

•	Conductor verifica el estado de ocupantes y terceros.

•	De ser posible, retira el vehículo de la calzada y señaliza.

•	Informa al supervisor.

•	El supervisor llama a emergencias si es necesario.

•	Recolectar datos para el seguro (listado detallado).

•	Supervisor informa a RRHH o HSE.

•	RRHH o HSEQ hacen la denuncia a la ART y notifican a operaciones y servicio médico.

4.5 Incendio en base / restaurante

•	Observador informa al supervisor comercial y de operaciones.

•	Mozos inician evacuación.

•	Se corta el suministro de gas y energía eléctrica.

•	Supervisor llama a bomberos y emergencias.

•	Se evacúa hacia el punto de encuentro.

•	Se realiza el conteo de personas.

Responsables y Acciones:

| Responsable | Acción |
| --- | --- |
| Supervisor comercial | Evacuación de administrativos, llamado a 911 |
| Representante técnico | Corte de energía eléctrica |
| Responsable de Administración | Corte de gas |
| RRHH | Control de personas |
| Recepción | Realiza llamados de emergencia |

4.6 Incidente ambiental

•	Observador informa al supervisor y de operaciones.

•	Supervisor llama a servicios de emergencia.

•	HSE identifica el producto y revisa la hoja de seguridad.

•	Operaciones contiene y limpia el derrame.

•	Se evacúa el personal si hay vapores tóxicos o riesgo.

•	Al llegar bomberos, se colabora con información.

•	Se realiza disposición final del material contaminado.

Responsables y Acciones:

| Responsable | Acción |
| --- | --- |
| Observador inicial | Informa al supervisor |
| Supervisor | Llama a servicios de emergencia |
| HSE | Identifica el producto y evalúa peligrosidad |
| Operaciones | Contención y limpieza del área |

4.7 Falla de instalación

•	Observador detecta la falla y avisa al supervisor.

•	Operador ejecuta el cierre de BOP y parada de emergencia.

•	Se activa rol de llamadas del cliente y luego de NASER.

•	Supervisor informa a HSE/RRHH.

•	Se evalúa la necesidad de denuncia a la ART.

•	Se evacúa al punto de encuentro.

•	Se sigue la decisión de la operadora para continuar o detener tareas.

4.8	Registros y control

•	Todo incidente deberá registrarse en el Formulario de Registro de Incidentes POSN08-F2.

•	Los formularios serán archivados por HSEQ y enviados a RRHH si corresponde.

Anexo datos para el seguro listado

Tomar en cuenta los siguientes puntos:

•	Nombres y apellido

•	DNI

•	Licencia de conducir vigente

•	Cédula verde o azul

•	Póliza o comprobante de seguro

•	Teléfono de contacto

•	Correo electrónico

•	Domicilio

•	Marca, modelo y año

•	Dominio (patente)

•	Estado del vehículo tras el siniestro (foto de daños visibles)

•	Fecha y hora del accidente

•	Lugar exacto (calle, intersección, localidad, ciudad)

•	Breve descripción de cómo ocurrió el hecho

•	Tipo de siniestro: choque, alcance, cruce, estacionado, etc.

Nota Informar si el vehículo necesita asistencia para ser transportada a base.

5.0 Responsabilidades

Todo el personal de Servicios NASER SRL.

Seguimiento de la Revisión de Documentos

| Nombre del Documento | Modificaciones Principales |
| --- | --- |
| PO-SN-08 Respuesta ante emergencias. | Cambio de formato. |