Versión 0.1

04/08/2025

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE FUERTES VIENTOS

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

| Realizado por : | Verificado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Diego Morales | Ariel Costallat | Juan Basoalto |
| Supervisor de operaciones | Ref. SGC | Coordinador de operaciones |

- Objeto:

Establecer medidas preventivas para iniciar o detener operaciones ante fuertes vientos.

- Alcance:

Todas las Operaciones de Slickline de Servicios NASER SRL.

- Referencias

- ISO 9001: 2015

- ISO 14001:2015

- ISO 45001:2018

- Descripción

  - Cuando las mediciones de velocidad del viento obtenidas con el Anemómetro de la Unidad, sean constantes y sean de 40 Km/h constantes se detiene la tarea durante 5 (cinco) minutos y se efectuara una Reunión Pre-Trabajo (Completando la minuta de reunión de seguridad POSN02-F8) para realizar un Análisis de Riesgo para tomar la determinación de continuidad de la tarea programada o no. Dejar asentada la medición en el Parte Diario.

  - En las operaciones de Slickline las mediciones de velocidad del viento con Anemómetro, se efectuarán a nivel del piso de trabajo.

  - Las mediciones obtenidas serán con vientos estables (con vientos de la misma intensidad) entre los rangos anteriores durante 10 (diez) minutos y se considerará como valor final medido un valor promedio.

  - Se controlarán las velocidades de las ráfagas (fluctuaciones habituales del viento que puedan manifestarse). Para las Operaciones de Slickline, no deberán superar los 50 km/h.

  - La decisión de no iniciar o detener momentáneamente una maniobra será responsabilidad del Operador del equipo, como también del supervisor de operaciones.

  - Si se decide continuar trabajando, se confeccionará un Análisis de Riesgo más profundo incluyendo como factor contribuyente al viento sumado al riesgo operativo. Además, se deberá prestar especial atención al efectuar operaciones y maniobras de alto riesgo tales como:

    - Maniobras de armado y desarmado de Lubricador en Boca de Pozo.

    - Maniobras de armado y desarmado de Herramientas en Boca de Pozo.

    - Trabajos en altura.

- Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

- Anexo / Registro

# Seguimiento de la Revisión de Documentos

| Nombre del Documento | Modificaciones Principales |
| --- | --- |
| POSN02-A1 Medidas preventivas ante fuertes vientos. | Para su aplicación. |
| POSN02-A1 Medidas preventivas ante fuertes vientos. | Rev.01 Inclusión “Trabajos en altura” en punto 4.6 |