Versión 00

01/09/2025

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

CONTROL Y TRAZABILIDAD

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

| Realizado por: | Verificado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Juan Basoalto | Ariel Costallat | Victor Bonfils |
| Coordinador de operaciones | Ref. SGC | Gerente Operativo y Comercial |

- Objeto:

Establecer la metodología para realizar la trazabilidad de servicios.

- Alcance:

Todas las Operaciones realizadas por Servicios NASER SRL.

- Referencias

ISO 9001: 2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

- Descripción

  - El equipamiento de control de presión se lo identifica con el número de serie del fabricante.

  - Hidrogrúa y vehículos: letra U seguida de guion medio y un número correlativo según el orden de adquisición, por ejemplo, U-41.

  - Plumas de izaje: Palabra “Pluma”, guion medio y número correlativo.

    - Las herramientas de fondo de Slickline deberán tener una identificación que corresponda con su Certificado de Ensayo No Destructivo.

    - Los Instrumentos de medición como Detector de Gas e Indicador de Peso vigentes, deben ser identificados con número de serie que la relacione con el Certificado de calibración.

    - Los equipos de izaje, deberán tener en lugar visible, la oblea o placa emitida por el Ente Certificador.

    - En Base Operativa, todo el Herramental y equipamiento de control de presión, dispondrá de una tarjeta, en donde se identifica su nombre, medida, rosca, presión de trabajo, etc.; las tarjetas tendrán distintos colores, según el estado del producto:

      - Rojo: No OK: No usar, se debe descartar el elemento luego de su revisión.

      - Amarillo: En proceso (en reparación, desarmado, etc.): No usar.

      - Verde: OK: Apto para su uso.

  - Seguimiento: Se deberá dar de alta a todo el Herramental nuevo en el Listado de herramientas POSN08-F1, incluyendo el periodo hasta una nueva Certificación.

  - Servicios: Toda operación realizada, será cargada con detalles operativos en el Listado de operaciones POSN08-F2.

  - El Seguimiento de Cursos con vencimiento (Well Control, Izaje, etc.) es realizado en el Listado de trabajadores PGSN02-F4.

5.0 Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

- Anexo / Registro

POSN08-F1 Listado de herramientas

POSN08-F2 Listado de operaciones

POSN08-F3 Visita a equipos

# Seguimiento de la Revisión de Documentos

| Nombre del Documento | Modificaciones Principales |
| --- | --- |
| PO-SN-08 Control y trazabilidad | Para su aplicación. |