Versión 0.1

05/08/2025

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

USO DE TIJERA MECANICA

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

| Realizado por : | Verificado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Diego Morales | Ariel Costallat | Juan Basoalto |
| Supervisor de operaciones | Ref. SGC | Coordinador de operaciones |

- Objeto

Establecer los pasos a seguir para utilizar la Tijera Mecánica golpeando hacia abajo y hacia arriba en forma efectiva.

2.0 Alcance

Todas las operaciones de slickline de NASER SRL que requieran esta tarea.

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015

- ISO 14001:2015

- ISO 45001:2018

- Descripción

  - Golpe de Tijera hacia abajo

    - Bajar en el pozo con el apropiado Tren de Herramientas, según POSN02-A9. Tomar peso.

    - Bajar en el pozo lentamente hasta observar en el Indicador de Peso, que el peso del Tren de Herramientas es nulo, esto indica que el Tren de Herramientas está asentado.

    - Recoger alambre hasta detectar, por medio de una indicación, que el Tren de Herramientas esté elevándose.

    - Continuar con la extracción del alambre, hasta que una indicación de apertura de la Tijera sea observada. Anotar la profundidad.

    - Bajar lentamente hasta que el Indicador de Peso muestre que la Tijera esté cerrada. Anotar la profundidad.

    - Elevar nuevamente el Tren de Herramientas hasta la profundidad anotada en el punto 4.1.4.

    - Bajar el Tren rápidamente hasta poder observar, por medio de una indicación, que la Tijera esté cerrada.

    - Repetir los pasos 4.1.6 y 4.1.7 hasta completar la tarea.

    - Proseguir con la operación.

  - Golpe de Tijera hacia arriba

    - Bajar en el pozo con el apropiado Tren de Herramientas, según POSN02-A9. Tomar peso.

    - Bajar en el pozo lentamente hasta observar en el Indicador de Peso, que el peso del Tren de Herramientas es nulo, esto indica que el Tren de Herramientas está asentado.

    - Recoger alambre hasta detectar, por medio de una indicación, que el Tren de Herramientas esté elevándose.

    - Continuar con la extracción del alambre, hasta que una indicación de apertura de la Tijera sea observada. Anotar la profundidad.

    - Bajar lentamente hasta que el Indicador de Peso muestre la Tijera esté cerrada. Anotar la profundidad.

    - Elevar el Tren rápidamente hasta poder observar, por medio de una indicación, que la Tijera esté abierta y pateando.

    - Repetir los pasos 4.2.5 y 4.2.6 hasta completar la tarea.

    - Proseguir con la operación.

Precaución: En el punto 4.2.6. el Operador, debe asegurarse no superar el límite elástico del alambre que equivale al 50 % de la Mínima Tensión de Rotura del mismo, según POSN02-A3.

  - Condiciones Especiales

Se contemplaran como condiciones especiales las realizadas a baja profundida con tijera hidraulica y/o mecanicas :

    - Tijera Hidraulica : En operaciones realizadas entre 0 a 600mts de profundidad solo se utilizara tijera hidraulica si en la sarta hay colocado un shock absorver el cual va a absorber el fuerte impacto que la misma puede generar sobre el alambre (esta profundidad podria cambiar segun especificacion  del fabricante).

    - Tijera Mecanica : En operaciones realizadas con tijera mecanica a poca profundidad (0 a 400 mts), la misma sera accionada de forma manual desde superficie por no menos de 2 personas. (Queda exceptuada unicamente maniobra de Desparafinacion segun Procedimiento « POSN02-A15 Desparafinación », donde se golpeara a mano solo entre 0 y 60 mts).

- Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

- Anexo / Registro

# Seguimiento de la Revisión de Documentos

| Nombre del Documento | Modificaciones Principales |
| --- | --- |
| POSN02-A10 Uso de tijera mecánica. | Para su aplicación. |