Versión 0.1

11/08/2025

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

PESCA DE ALAMBRE

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

| Realizado por : | Verificado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Andres Belizón | Ariel Costallat | Juan Basoalto |
| Supervisor de operaciones | Ref. SGC | Coordinador de operaciones |

- Objeto:

Establecer los requisitos para recuperar en supeficie el alambre de Slickline que quedó en pesca en un pozo.

- Alcance:

Todas las Operaciones de Slickline de Servicios NASER SRL que requieran esta tarea.

- Referencias

- ISO 9001: 2015

- ISO 14001:2015

- ISO 45001:2018

- Descripción

  - Montar el Equipo de Control de Presión (PCE) Según PO-SN-02 Servicio de Slick Line.

  - Asegurar que la longitud total del Tren de Herramientas en pesca, sumado al Tren de Herramientas que se baja, sea menor a la longitud total de Lubricadores montados. Tener en cuenta que las Tijeras estarán abiertas.

  - Armar Tren de Herramientas de la medida apropiada a la tubería en donde se operará con: Rope Socket + Barra de carga 5´ + Barra de carga 3´ + Tijera mecánica  20” (Tubular en caso de estar disponible en el equipo) + Bloque de Impresión para constatar punta de pesca. Recuperar en superficie y analizar marcas.

  - Armar el Tren de herramientas: Rope Socket + Barra de carga 5´ + Barra de carga 3´ + Tijera mecánica de 20” + Blind Box. Maniobrar golpeando había abajo para formar un bollo de alambre.

  - Intentar la pesca con Pescador Arpón (Wireline Grab). Armar el tren de herramientas: Rope Socket + Barra de carga 5´ + Barra de carga 3´ + Tijera mecánica de 20” + Pescador JU + Rope Socket + Arpón.

  - Al asegurarse que el alambre ha sido pescado, se deberá subir lentamente hasta que ingrese al Lubricador. Cerrar la B.O.P., descomprimir la presión del Lubricador.

  - Elevar el Lubricador y colocar el Prensa de Alambre.

  - Desmontar el Tren de herramientas. Dejar solamente el Rope Socket y agregar Bajante tipo "A" de Collar Stop. Enhebrar la punta del alambre en el agujero transversal del Bajante.

  - Montar el Lubricador, ecualizar presiones a través del ecualizador de la B.O.P.

  - Abrir la B.O.P. y levantar hasta hacer tope en el Stuffing Box.

  - Repetir ésta operación hasta lograr sacar una sola hebra y de largo suficiente como para anudar al tramo de alambre que tiene el tambor. Instalar la Polea de reenvío o el Stuffing box sobre tramo corto o sobre la B.O.P. y seguir recuperando el alambre de pesca con el tambor.

  - En el caso de no poder recuperar alambre una vez pescado, siguiendo las maniobras arriba descriptas, mantener tensado el mismo. Enhebrar el Cortador de alambre Go Devil y soltarlo hasta que alcance al Rope Socket del Tren de Herramientas que forma parte de la pesca. En caso de no conseguir el Cortador Limar (Flopetrol), enhebrar un Centralizador de 2´ y largarlo desde boca de pozo. Enhebrar Cortador de Alambre y largarlo desde boca de pozo, según el procedimiento POSN02-A6 Corte de Alambre con Cortador Tipo Go Devil. Recuperar alambre siguiendo las maniobras arriba descriptas.

- Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

- Anexo / Registro

# Seguimiento de la Revisión de Documentos

| Nombre del Documento | Modificaciones Principales |
| --- | --- |
| POSN02-A16 Pesca de alambre. | Para su aplicación. |
| POSN02-A16 Pesca de alambre. | Revisión periódica. |