Versión 0.1

13/08/2025

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

FIJACION Y PESCA DE TAPONES W

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

| Realizado por : | Verificado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Diego Morales | Ariel Costallat | Juan Basoalto |
| Supervisor de operaciones | Ref. SGC | Coordinador de operaciones |

- Objeto:

Establecer los requisitos para la preparación, colocación y pesca de Tapones W.

- Alcance:

Todas las Operaciones de Slickline de Servicios NASER SRL que requieran esta tarea.

- Referencias

- ISO 9001: 2015

- ISO 14001:2015

- ISO 45001:2018

- Descripción

  - Armado del Equipo de Control de Presión (PCE):

El siguiente armado del PCE se usará para las operaciones de Bajada y Pesca del Tapón.

  - Stuffing Box Hidráulico con polea de 16’’.

  - Dos Lubricadores de 8´ diámetro 3”-4”-5” dependiendo del ID del pozo.

  - BOP - Hidráulica diámetro 3”-5” dependiendo del ID del pozo.

  - Brida conforme a Boca de Pozo.

  - Armado de Tren de Herramientas:

Armar el Tren de Herramientas siguiendo las recomendaciones del Procedimiento POSN02-A9 Elección del Tren de Herramientas. Para conectar las Herramientas, seguir los lineamientos del POSN02-A11 Conexión de Herramientas al Tren de Herramientas.

  - Ensayo de BOP:

Seguir las recomendaciones del Procedimiento PO-SN-02. La BOP deberá ser ensayada en apertura y cierre de la misma antes de realizar la Operación.

  - Calibración de tubería con Cuchillo Calibrador:

- Usar el Tren de Herramientas definido por POSN02-A9.

- Conectar el Cuchillo Calibrador según el POSN02-A11 y realizar la calibración según POSN02-A13.

- Realizar la Operación hasta la profundidad acordada. Anotar todas las indicaciones observadas.

- Una vez alcanzadas las profundidades acordadas, iniciar el regreso hasta recuperar el Tren de Herramientas en superficie.

  - Fijar stop tubing según diámetro de cañería, a 30 m por debajo de la profundidad del tapón W, que permitirá recuperarlo en caso que se libere.

  - Verificaciones previas a la fijación del Tapón W:

Usar el Tren de Herramientas definido por POSN02-A9. En el extremo inferior, conectar el Bajante A para Tapón W.

  - Descenso del tapón:

Descender y tomar peso 20 metros antes de la profundidad de fijación del mismo.

  - Fijación del tapón:

- Accionar tijera hacia arriba.

- Tensionar con el objetivo de confirmar anclaje.

- Cortar pines de seguridad y/o cortar pin de sujeción.

- Nota: en caso de fijarlo a menos de 600 m de profundidad, realizar esta operación manualmente.

- Comprobar diferencia de peso, que indica fijación de la herramienta.

- Chequear el correcto corte de pines.

- Solicitar al cliente realizar descompresión del tubing para verificar su correcta fijación.

- En caso de ser necesario instalar una segunda barrera, colocar un segundo tapón repitiendo los pasos anteriores.

  - Recuperación del tapón:

- Conocer el detalle del tapón y y sus condiciones previo a la recuperación.

- Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

- Anexo / Registro

# Seguimiento de la Revisión de Documentos

| Nombre del Documento | Modificaciones Principales |
| --- | --- |
| POSN02-A28 Fijación y pesca de tapones W. | Para su aplicación. |
| POSN02-A26 Fijación y pesca de tapones W | Cambio de código a POSN02-A26. |