Versión 0.1

13/08/2025

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

ENSAYO CON HERRAMIENTA ILT

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

| Realizado por: | Verificado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Salassa Gerardo | Ariel Costallat | Juan Basoalto |
| Representante Técnico | Ref. SGC | Coordinador de operaciones |

- Objeto:

Establecer los requisitos para realizar un ensayo a pozo utilizando herramienta de ILT.

- Alcance:

Este procedimiento aplica a todos los ensayos de pozos con ILT en operaciones de NASER SRL.

- Referencias

- ISO 9001: 2015

- ISO 14001:2015

- ISO 45001:2018

- Documentos técnicos de operación y seguridad

- Descripción

  - Realizar montaje de equipo de control de Presión y Calibrar la tubería hasta alcanzar el fondo del pozo. Normalmente la calibración de la tubería de producción se hace el día anterior al Ensayo a Pozo con ILT.

- Seleccionar el Tren de Herramientas (POSN02-A9), recordar que no se debe incluir las tijeras, tanto Mecánica como hidráulica, ya que de activarse las mismas pueden ocasionar daños en los sensores por acción de golpe.

  - Realizar una prueba de la herramienta PLT en superficie para garantizar que todos los sistemas están funcionando correctamente antes de iniciar el ensayo (realizar durante el proceso de programación).

- Verificar Sensor de temperatura y presión

- Verificar correcta lectura y funcionamiento de spinner

- Verificar demás sensores

  - Bajar la herramienta a una velocidad máxima de 60 m/minuto. Al acercarse a cualquier restricción de diámetro (niples, packers, mandriles), reducir la velocidad a 10 m/minuto 30 metros antes de pasar por ellas, generando de esta forma registro continuo de superficie a fondo de pozo.

  - Realizar registros en el intervalo de medición acordado, con 6 pasadas a diferentes velocidades (15, 30, 45 m/minuto).

  - Subir la herramienta a una velocidad máxima de 60 m/minuto. Al acercarse a cualquier restricción de diámetro (niples, packers, mandriles), reducir la velocidad a 10 m/minuto 30 metros antes de pasar por ellas, generando de esta forma registro continuo desde fondo de pozo a superficie.

  - Una vez en superficie, calibrar sensor de capacitancia llenando el mismo con los distintos fluidos que se dispongan del pozo (solo para perfiles de producción en pozos multifásicos):

    - Colocar cinta en un lado del sensor para evitar perdida de liquido

    - Llenar la cavidad con los fluidos del pozo y retener durante 1 minuto cada uno

  - Recuperar y verificar los datos de herramienta

  - Proceder a su limpieza superficial con la ayuda de solventes

  - Finalizar aplicando aceite en aerosol en rodamientos para protegerlos hasta su mantenimiento en base

- Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

- Anexo / Registro

# Seguimiento de la Revisión de Documentos

| Nombre del Documento | Modificaciones Principales |
| --- | --- |
| POSN02-A22 Ensayo con ILT | Para su aplicación. |
| POSN02-A22 Ensayo con ILT | Revisión periódica. |