Versión 0.1

12/08/2025

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

CORTE DE ALAMBRE DE SLICK LINE

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

| Realizado por : | Verificado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Diego Morales | Ariel Costallat | Juan Basoalto |
| Supervisor de operaciones | Ref. SGC | Coordinador de operaciones |

- Objeto

Establecer los requisitos para realizar un corte seguro del alambre de Slickline.

2.0 Alcance

Todas las operaciones de slickline de NASER SRL que requieran esta tarea.

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015

- ISO 14001:2015

- ISO 45001:2018

- Descripción

  - Corte con alicate para accionar con una sola mano:

    - Arrollar alrededor de una mano el final del alambre y llevar el mismo cerca del punto de corte.

    - Pisar o sostener el otro extremo del alambre, para evitar el libre movimiento del mismo.

    - Con la mano que queda libre, posicionar el alicate y colocar el alambre entre los filos del alicate. Si el extremo tiene herramientas, deberá montar éstas, sobre caballetes.

    - Girar la cabeza siempre en dirección opuesta al corte y lleve su cuerpo hacia atrás.

    - Aplicar presión al alicate hasta que el alambre es cortado.

    - Atar un elemento manuable al final del corte.

    - Asegurar el nuevo extremo del alambre.

    - Soltar el alambre cortado cuidadosamente.

    - Continuar con la operación.

  - Con alicate para accionar con dos manos:

    - Un Ayudante ubicará una mano a un lado del punto de corte.

    - El otro Ayudante colocará el alambre entre los filos del alicate.

    - Girar la cabeza siempre en dirección opuesta al corte y lleve su cuerpo hacia atrás.

    - Aplicar presión al alicate hasta que se produzca el corte del alambre.

    - Un Ayudante tomará un extremo del alambre cortado y lo asegurará.

    - El otro Ayudante tomará el otro extremo y lo asegurará.

    - Continuar con la operación.

  - Precauciones:

- No apoyar el alicate sobre el piso y presionar hacia abajo para cortar.

- Girar siempre la cabeza, alejándola del corte.

- Asegurar ambos extremos del alambre antes del corte.

- Alertar a la gente en las cercanías.

- Mirar antes de soltar.

- No cortar el alambre bajo tensión.

- Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

- Anexo / Registro

POSN01-F1 Utilización de alambre

# Seguimiento de la Revisión de Documentos

| Nombre del Documento | Modificaciones Principales |
| --- | --- |
| POSN02-A17 Corte de alambre de slick line. | Para su aplicación. |
| POSN02-A17 Corte de alambre de slick line. | Revisión periódica. |