Versión 0.1

12/08/2025

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

GRADIENTES DE PRESION Y TEMPERATURA

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

| Realizado por : | Verificado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Gerardo Salassa | Ariel Costallat | Juan Basoalto |
| Supervisor de operaciones | Ref. SGC | Coordinador de operaciones |

- Objeto

Establecer los requisitos para la realización de gradientes de presión y temperatura con sensor electrónico Memoy Gauge.

2.0 Alcance

Todas las operaciones de slickline de NASER SRL que requieran esta tarea.

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015

- ISO 14001:2015

- ISO 45001:2018

- Antes de iniciar las operaciones, se debe conocer el tipo de gradiente a realizar, pudiendo ser estático o dinámico, en modalidad contínuo o con estaciones a profundidades definidas.

4.1 Realizar carrera de calibre según POSN02-A13, con diámetro mayor al de los sensores.

  - Verificar fondo y seguir el tipo de gradiente establecido.

  - Para Gradiente de Presión Estática, se debe cerrar la válvula lateral del puente de producción del pozo y verificar hermeticidad total de armadura. De existir pérdidas, comunicar a supervisión y representante del cliente para su reparación.

  - En caso de ser un Gradiente de Presión Dinámico, se deben mantener las condiciones de fluencia del pozo.

  - Programar los registradores según requerimiento de toma de datos del cliente, en caso de no estar especificado programar un muestreo de 1 dato cada 5 segundos

  - Conectar registradores en superficie y colocarlos en sus respectivas fundas protectoras.

  - Presurizar PCE suavemente hasta observar en el manómetro la ecualización de presiones.

  - Controlar la presión en superficie durante toda la maniobra.

  - Para gradiente de presión continuo, se debe mantener una velocidad constante de 60 metros/minuto tanto en descenso como en ascenso.

  - Para gradiente con estaciones, descender los registradores a una velocidad de no más de 60 metros / minuto hasta la profundidad de la estación de fondo.

  - Registrar presión de fondo según requisitos del cliente.

  - Todas las estaciones deben realizarse de forma ascendente, en caso de tener que corregir la profundidad, se bajará 2 m. por debajo de la profundidad programada y luego se subirá.

  - En cada estación, se asientan los datos en el Registro de Presiones (POSN02A20-F1).

  - Comunicar registros y archivos digitales a operaciones y servicio de ingeniería.

  - Servicio de Ingeniería genera el reporte según formulario POSN02A20-F2, Informe de Gradiente de Presión y envía una copia al Cliente.

- Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Servicio de Ingeniería, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

- Anexo / Registro

- POSN02-F4 Parte de operaciones

- POSN02A20-F1 Registro de presiones

- POSN02A20-F2 Informe de gradiente de presión

# Seguimiento de la Revisión de Documentos

| Nombre del Documento | Modificaciones Principales |
| --- | --- |
| POSN02-A20 Gradientes de presión y temperatura. | Para su aplicación. |
| POSN02-A20 Gradientes de presión y temperatura. | Revisión periódica. |