Versión 0.1

13/08/2025

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

PISTONEO DE POZO

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

| Realizado por : | Verificado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Andres Belizón | Ariel Costallat | Juan Basoalto |
| Supervisor de operaciones | Ref. SGC | Coordinador de operaciones |

- Objeto:

Identificar los pasos a seguir para realizar el Pistoneo de un pozo con unidad de Slickline.

- Alcance:

Todas las Operaciones de Slickline de Servicios NASER SRL que requieran esta tarea.

- Referencias

- ISO 9001: 2015

- ISO 14001:2015

- ISO 45001:2018

- Descripción

  - Solicitar esquema actualizado del pozo y tratar de conseguir la mayor cantidad de información posible.

  - Armar el apropiado Tren de Herramientas siguiendo el Procedimiento POSN02-A9. En caso de pozo desviado, se deberá incluir Rótulas para facilitar el desplazamiento.

  - Realizar la Toma de Cero, según POSN02-A12.

  - Calibrar el drift de la tubería según POSN02-A13.

  - Una vez recuperado el Tren de Herramientas en superficie, cambiar el Cuchillo Calibrador por el Porta Copa de Pistoneo con Sistema de Ecualización.

  - Deberá utilizar el diámetro de Alambre de Slickline más grande posible.

  - En base al dato del drift de la tubería, elegir el apropiado diámetro exterior de la Copa de Pistoneo.

  - Tomar  peso. Realizar Toma de Cero, según POSN-A12.

  - La Válvula Lateral del pozo, debe permanecer cerrada.

  - Bajar en el pozo a velocidad normal. Detectar nivel. Una vez alcanzada esa profundidad, seguir descendiendo 30 metros más. Detener la marcha. Registrar la profundidad leida en el Odómetro.

  - Abrir la Válvula Lateral del Pozo.

  - Iniciar el ascenso a la máxima velocidad posible para evitar que escurra el líquido a través de le espacio anular entre la Copa de Pistoneo y el diámetro interior del Tubing. Verificar en todo momento, que el Indicador de Peso, indique valores aceptables de tensión para el alambre en uso.

  - Una vez alcanzada la superficie, se vuelve a cerrar la Válvula Lateral del pozo y se deben repetir los pasos 4.8 al 4.12 hasta obtener resultados satisfactorios.

  - Una vez obtenido los resultados esperados, con el Tren de Herramientas dentro del Lubricador. Cerrar la B.O.P., descomprimir la presión del Lubricador.

  - Elevar el Lubricador.

  - Tener en cuenta que el sistema, pierde eficiencia a medida que se alcancen mayores profundidades.

  - Precauciones:

    - Asegurar que la cartelería alertando al personal ajeno a la compañía esté estratégicamente ubicada en la Locación.

    - Nunca se debe superar el 60% de la tensión nominal del alambre.

    - Para conocer el nivel de líquido del pozo se recomienda correr un registrador electrónico (memory gauge).

    - Considerar que la operación de pistoneo es efectiva cuando el nivel de líquido se encuentra hasta 1200 mbdp. Para nivel a profundidades mayores no se recomienda la mencionada operación.

    - Se recomienda instalar una pileta de almacenamiento de líquidos, para verificar la efectividad de las carreras y no generar una contra presión al momento de la surgencia del pozo.

    - En caso de que el pozo cuente con niple menor al díametro de la copa, se deberá fijar un tubing stop antes de la operación.

    - En caso de realizar pistoneo de forma contínua, seguir las instrucciones de POSN02-IT07.

- Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

- Anexo / Registro

# Seguimiento de la Revisión de Documentos

| Nombre del Documento | Modificaciones Principales |
| --- | --- |
| POSN02-A23 Pistoneo de pozo | Para su aplicación. |
| POSN02-A23 Pistoneo de pozo | Inclusión de 4.17.7 |