Versión 0.1

13/08/2025

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

CALIBRACION DE CASING CON CALIBRE DUMMY

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

| Realizado por : | Verificado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Andres Belizon | Ariel Costallat | Juan Basoalto |
| Supervisor de operaciones | Ref. SGC | Coordinador de operaciones |

- Objeto:

Verificar el pasaje de casing con calibre Dummy.

- Alcance:

Todas las Operaciones de Slickline de Servicios NASER SRL que requieran esta tarea.

- Referencias

- ISO 9001: 2015

- ISO 14001:2015

- ISO 45001:2018

- Descripción

  - Conociendo el diámetro y peso (libraje) del casing a calibrar, seleccionar el diámetro exterior (O.D.) del Cuchillo Calibrador y Calibre Dummy.

  - Conocer el esquema de pozo y programa de trabajo, previo a la operación.

  - Conectar el Cuchillo Calibrador al extremo del Tren de Herramientas según POSN02-A11. Para casos especiales, seleccionar cuidadosamente el Tren de Herramientas. Algunos de los criterios determinantes son:

        - Diámetro de alambre.

        - Diámetro del Tren de Herramientas en relación al diámetro interior del tubing.

        - Profundidad del pozo.

        - Desviación.

        - Presión en boca de pozo.

        - Fluido del pozo.

        - Tipo de tubing/casing.

Tabla de información técnica de Casing

  - Tener especial precaución al tomar el cero con el Tren de Herramientas.

  - Tomar peso del Tren de Herramientas.

  - Iniciar el descenso lentamente hasta que el Indicador de Peso demuestre una deflexión (disminución) de peso en el mismo.

  - Realizar carrera de calibre hasta la profundidad indicada en el programa de trabajo proporcionado por el cliente, según POSN02-A13.

  - En caso de detectar obstrucciones, se debe recuperar calibre y realizar carrera con bloque de impresor según POSN02-A14.

  - Si es necesario, realizar carrera de herramientas con fresa, acorde al diámetro de la cañería.

  - Armar herramienta Dummy con 4 anillos, según diámetro de cañería y requerido por programa de trabajo, pudiendo ser de 101 mm y 112 mm.

  - Realizar carrera de herramientas con calibre Dummy conformado por cuatro (4) anillos, según el díametro de la cañería, a la profundidad requerida por programa, utilizando tren de herramientas conformado por: Rope socket, 10 pie de barra de carga de 1 ¾”, tijera mecánica y calibre Dummy.

  - Recuperar la herramienta y verificar que se encuentran todas las piezas y sin daño.

  - Esquema de herramienta “Calibre Dummy”.

- Responsables

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

- Anexo / Registro

# Seguimiento de la Revisión de Documentos

| Nombre del Documento | Modificaciones Principales |
| --- | --- |
| POSN02-A31 Calibración de Casing con calibre Dummy. | Para su aplicación. |
| POSN02-A29 Calibración de Casing con calibre Dummy. | Cambio de código a POSN02-A29. |