Versión 00

17/11/2025

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

TUBING PUNCH

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

| Realizado por: | Verificado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Juan Basoalto | Ariel Costallat | Andrés Belizón |
| Especialista Slickline | Ref. SGC | Coordinador de operaciones |

- Objeto:

Establecer los requisitos para correr el Punzón mecánico de cañerías (Tubing Punch).

- Alcance:

Todas las Operaciones de slick line de NASER SRL que requieran esta tarea.

- Referencias

ISO 9001: 2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

- Descripción

  - Contar con programa de trabajo y cumplir con PO-SN-02 Servicio de Slickline.

  - Calibrar pozo con diámetro superior al OD del Punzón hasta profundidad de punzado.

  - Preparación de Punzadora antes de correr en el pozo:

  - Colocar el pin inferior del Punzón (acero).

  - Posicionar y colocar el pin superior (bronce), de manera tal que el punzón quede en posición retraída.

  - Enroscar en la parte inferior del Tubing Punch un calibre o blind box de mayor diámetro, que permita asentarse en Niple o Stop Tubing.

  - Correr a velocidad moderada (recomendada 50 m/min) hasta la profundidad del punzado, tomar peso estático y levantando lento del tren de herramientas.

  - Profundizar y asentar punzón, dar un golpe de tijera hacia abajo (corta pin de bronce superior).

  - Tensionar alambre hasta 200 libras por encima peso del tren de herramienta.

  - Comenzar a golpear hacia arriba con golpes suaves hasta punzar tubing (asentarse suavemente al cerrar tijera).

  - Cuando la herramienta termine el ciclo de punzado, se liberará y permitirá retirarla del pozo.

  - Precauciones: La herramienta cuenta con un sistema de emergencia en el caso que no llegue a profundidad durante la bajada. El sistema de emergencia se activa en caso de no llegar a profundidad de punzado de la siguiente manera: Al quedarse la herramienta antes de la profundidad deseada, nunca levantar y activar la punzadora al modo de punzado. Golpear hacia abajo hasta cortar el pin de bronce superior y el pin de acero inferior. En ese momento quedara trabada y lista para sacar a superficie en modo seguro. El sistema de herramienta trabada impide que se perfore el tubing en una profundidad no deseada.

  - Esquema de herramienta:

5.0 Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Especialista, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

- Anexo / Registro

# Seguimiento de la Revisión de Documentos

| Nombre del Documento | Modificaciones Principales |
| --- | --- |
| POSN02-A31 Tubing Punch | Para su aplicación. |