Versión 00

30/06/2025

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

PISTONEO DE POZOS DE FORMA CONTINUA

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

| Realizado por : | Verificado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Diego Morales | Ariel Costallat | Juan Basoalto |
| Supervisor de operaciones | Ref. SGC | Coordinador de operaciones |

- Objeto:

Establecer las condiciones para realizar tareas de Pistoneo de pozos de forma continua (24 hs) con equipo de Slick Line.

- Alcance:

Operaciones que requieran pistoneo las 24hs realizadas por NASER SRL.

- Referencias

ISO 9001: 2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

- Descripción

  - Solicitar esquema actualizado del pozo y tratar de conseguir la mayor cantidad de información posible.

  - Armar el apropiado Tren de Herramientas siguiendo el Procedimiento POSN02-A9. En caso de pozo desviado, se deberá incluir Rótulas para facilitar el desplazamiento.

  - Realizar la Toma de Cero, según POSN02-A12.

  - Calibrar el drift de la tubería según POSN02-A13.

  - Una vez recuperado el Tren de Herramientas en superficie, cambiar el Cuchillo Calibrador por el Porta Copa de Pistoneo con Sistema de Ecualización.

  - Deberá utilizar el diámetro de Alambre de Slickline más grande posible.

  - En base al dato del drift de la tubería, elegir el apropiado diámetro exterior de la Copa de Pistoneo.

  - Tomar  peso. Realizar Toma de Cero, según POSN-A12.

  - La Válvula Lateral del pozo, debe permanecer cerrada.

  - Bajar en el pozo a velocidad normal. Detectar nivel. Una vez alcanzada esa profundidad, seguir descendiendo 90 metros más. Detener la marcha. Registrar la profundidad leida en el Odómetro.

    - NOTA: Luego de la carrera inicial, ajustar la prufundidad de descenso debajo del nivel, dependiendo de la tensión alcanzada. (Pudiendo ser distinta a 90 metros).

  - Abrir la Válvula Lateral del Pozo.

  - Iniciar el ascenso incrementando progresivamente la velocidad para evitar sobretensión y que escurra el líquido a través de le espacio anular, entre la Copa de Pistoneo y el diámetro interior del Tubing. Verificar en todo momento el Indicador de Peso, trabajando a menos del 50% de la tensión nominal.

  - Una vez alcanzada la superficie, se vuelve a cerrar la Válvula Lateral del pozo y se deben repetir los pasos 4.8 al 4.12 hasta obtener resultados satisfactorios.

  - Se deben realizar cada 3hs (tres horas) de trabajo las siguientes tareas:

    - Descartar 20m de alambre.

    - Realizar prueba de torsión

    - Revisar conexión de Rope Socket

    - Ajustar tren de herramientas.

  - Registrar en parte diario el volumen de líquidos acumulado en pileta hora a hora, actualizando el valor acumulado.

  - Una vez obtenido los resultados esperados, con el Tren de Herramientas dentro del Lubricador. Cerrar la B.O.P., descomprimir la presión del Lubricador.

  - Elevar el Lubricador.

  - Tener en cuenta que el sistema, pierde eficiencia a medida que se alcancen mayores profundidades.

  - Precauciones:

    - Durante la etapa de pistoneo ninguna persona ajena a la compañía puede estar serca del area del alambre y boca de pozo.

    - Nunca se debe superar el 50% de la tensión nominal del alambre en una operación de pistoneo.

    - Durante la maniobra de pistoneo es importante que no haya variaciones en la presión de descarga. Por este motivo se recomienda la utilización de una pileta con una retención en la línea para evitar golpes de ariete que puedan sobrecargar la línea y generar una pesca.

    - En caso de que el pozo cuente con niple menor al díametro de la copa, se deberá fijar un tubing stop antes de la operación.

    - Considerar los esfuerzos a los que se somete el alambre, por ello se deben respetar los tiempos de control del estado del alambre y cortes.

    - Realizar las tareas definidas en 4.14 en cada relevo de personal, mientras continuan las operaciones.

### 5.0 Responsabilidades

Gerente de operaciones y comercial, Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

- Anexo / Registro

# Seguimiento de la Revisión de Documentos

| Nombre del Documento | Modificaciones Principales |
| --- | --- |
| POSN02-IT07 Pistoneo de pozos de forma continua. | Para su aplicación. |