Versión 0.1

13/08/2025

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

RUPTURA DE DISCO CERAMICO

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

| Realizado por : | Verificado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Andres Belizon | Ariel Costallat | Juan Basoalto |
| Supervisor de operaciones | Ref. SGC | Coordinador de operaciones |

- Objeto:

Realizar ruptura de disco cerámico de instalación final de producción.

- Alcance:

Todas las Operaciones de Slickline de Servicios NASER SRL que requieran esta tarea.

- Referencias

- ISO 9001: 2015

- ISO 14001:2015

- ISO 45001:2018

- Descripción

  - Identificar en el diagrama del pozo, dónde se encuentran todos los elementos de Completación como Niples Selectivos, Mandriles, Diámetro de Packer y disco cerámico de ruptura, etc. Revisar y controlar cada profundidad. Confirmar el diámetro interior y/o Drift de los mismos para asegurar el libre descenso de las herramientas selccionadas.

  - Conectar el Cuchillo Calibrador al extremo del Tren de Herramientas según POSN02-A11. Para casos especiales, seleccionar cuidadosamente el Tren de Herramientas. Algunos de los criterios determinantes son:

        - Diámetro de alambre.

        - Diámetro del Tren de Herramientas en relación al diámetro interior del tubing.

        - Profundidad del pozo.

        - Desviación.

        - Presión en boca de pozo.

        - Fluido del pozo.

        - Tipo de tubing.

  - Tener especial precaución al tomar el cero con el Tren de Herramientas.

  - Tomar peso del Tren de Herramientas.

  - Iniciar el descenso lentamente hasta que el Indicador de Peso demuestre una deflexión (disminución) de peso en el mismo.

  - Realizar carrera de calibre hasta la profundidad indicada en el programa de trabajo proporcionado por el cliente, según POSN02-A13.

  - Presurizar con bomba de equipo hasta un 30% mas que la presión de formación.

  - Realizar prueba de hermeticidad y en caso de ser positiva, continuar con la operación.

  - Realizar carrera de herramientas con jabalina, utilizando: Rope socket, 10 pié de barra de carga, tijera mecánica, barra espaciadora y jabalina.

  - Detenerse 50 metros antes de llegar al disco cerámico, luego presurizar con bomba de equipo hasta 30% más que la presión de formación.

  - Romper disco cerámico con sucesivos golpes con tijera mecánica.

  - Una vez que se presume roto el disco cerámico, bajar 30 metros por debajo del mismo, verificando el paso sin obstrucciones.

  - Realizar prueba de admisión de presión en el pozo con bomba de equipo, debiendo visualizar una baja de la misma, inyectando al menos 1 m3 de fluido.

  - Recuperar herramientas y revisar que se encuentran completas y sin daño.

  - Imagen de herramienta “Jabalina”

- Responsables

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

- Anexo / Registro

# Seguimiento de la Revisión de Documentos

| Nombre del Documento | Modificaciones Principales |
| --- | --- |
| POSN02-A32 Ruptura de disco cerámico. | Para su aplicación. |
| POSN02-A30 Ruptura de disco cerámico. | Cambio de código a POSN02-A30. |