Versión 00

26/06/2025

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

DESPARAFINACION CON PMT (PARAFFIN MELTING TOOL)

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

| Realizado por : | Verificado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Diego Morales | Ariel Costallat | Juan Basoalto |
| Supervisor de operaciones | Ref. SGC | Coordinador de operaciones |

- Objeto:

Establecer las condiciones para realizar tareas de desparafinación con herramienta PMT y servicio de Hot-Oil.

- Alcance:

Operación conjunta entre servicio de Slick Line de NASER SRL, operador de herramienta PMT y servicio de Hot-Oil para yacimiento Centenario, operado por FLUXUS.

- Referencias

ISO 9001: 2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

- Descripción

  - Realizar permiso de trabajo y minuta de seguridad en conjunto, con el objetivo de analizar los riesgos de la operación, coordinar las tareas y definir parámetros de operación (presión, temperatura y tiempo de Hot-Oil, velocidad de corrida de PMT, ente otros.) con la participación de:

- Operarios de Slick line de NASER SRL.

- Operador de HOT-OIL

- Operador de herramienta Paraffin Melting Tool (PMT).

  - Verificar presión de boca de pozo.

  - Montar equipos de Slick line según PO-SN-02 y Hot-Oil.

  - Diseñar y armar tren de herramientas según POSN02-A9 y A11.

  - Realizar prueba de torsión del alambre según POSN02-A3.

  - Realizar prueba de apertura y cierre de BOP.

  - Realizar carrera de calibre, según POSN02-A13.

  - Comunicar a equipo de Hot Oil para iniciar con la inyección. Cuando el operador indique el final la misma, abrir válvula lateral para desplazar parafina.

  - Esperar a que las instalaciones bajen la temperatura antes de desvincularse.

  - Realizar la vinculación de herramienta PMT por medio de unión rápida al tren y retirar la funda protectora de PMT.

  - Ingresar tren de herramientas dentro de lubricadores.

  - Vincular lubricador a BOP.

  - Realizar carrera de con PMT, siguiendo las indicaciones del operador.

  - Iniciar inyección con Hot-Oil durante la carrea de herramienta.

  - El operador del PMT indicara el momento para realizar recuperación.

  - Al finalizar la carrera, recuperar lentamente el tren de herramientas dentro de lubricadores.

  - Cerrar válvula de boca de pozo.

  - Esperar que la temperatura baje para continuar con la desvinculación.

  - Realizar despresurización de los lubricadores.

  - Abrir válvula lateral para desplazar parafina y despresurizar las instalaciones

  - Repetir operaciones hasta completar la limpieza de la instalación.

  - Desmontar equipos, posicionar cercos y revisar instalaciones.

  - NOTA : Se deben coordinar todas las tareas entre compañias, para evitar daños a las personas, ambiente, operación e instalaciones. Ante cambios en la operación, detener las tareas y analizar en conjunto las acciones a seguir.

### 5.0 Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

- Anexo / Registro

Minuta de reunión de seguridad.

# Seguimiento de la Revisión de Documentos

| Nombre del Documento | Modificaciones Principales |
| --- | --- |
| POSN02-IT06 Desparafinación con PMT | Para su aplicación. |