Versión 00

23/05/2025

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

USO DE TOOLCATCHER

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

| Realizado por : | Verificado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Diego Morales | Ariel Costallat | Juan Basoalto |
| Supervisor de operaciones | Ref. SGC | Coordinador de operaciones |

- Objeto:

Establecer los requisitos para el uso del Toolcatcher en el equipo de control de presión de slick line.

- Alcance:

Todas las Operaciones de slick line de Servicios NASER SRL que requieran esta tarea.

- Referencias

ISO 9001: 2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

- Descripción

  - Realizar armado y posicionamiento de equipos, según PO-SN-02 Servicio de Slickline.

  - El toolcatcher es un dispositivo de seguridad que tiene como objetivo sujetar el tren de herramientas dentro del lubricador (con cuellos de pesca entre 1" y 2.31"), ya que puede soportar el peso del mismo e impedir que caiga dentro del pozo.

  - Realizar montaje en posición horizontal entre el stuffing box y los lubricadores, de forma roscada (rosca Acme).

  - Roscar manualmente, posicionando ambas manos en la tuerca del pin. No posicionar las manos en la rosca, para evitar aprisionamientos.

  - Conectar la manguera hidráulica al acople del toolcatcher y a la bomba de pistón ubicada en cercanías del equipo de slick line, asegurando el correcto estado de limpieza de los acoples.

  - El toolcatcher sujetará el tren de herramientas cuando este se aproxime al extremo superior (stuffing box). Para liberarlo, se debe aplicar presión hidráulica con la bomba a pistón.

  - Cuando la presión hidráulica se libera, se cierran los dedos (6) de sujeción que atrapan el cuello de pesca, ofreciendo un modo de trabajo a prueba de fallas.

  - En la fig.1 se identifica el posicionamiento del toolcatcher en el equipo de control de presión.

Fig.1 Ubicación de toolcatcher

  - En la fig. 2 se observa vista exterior de toolcatcher.

Fig.2 Toolcatcher

  - En la fig. 3 se observa el despiece del toolcatcher.

Fig.3 Despiece de Toolcatcher

  - Verificar la hermeticidad del equipo de control de presión, según POSN02-A7.

5.0 Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

- Anexo / Registro

# Seguimiento de la Revisión de Documentos

| Nombre del Documento | Modificaciones Principales |
| --- | --- |
| POSN02-A6 Uso de Toolcatcher | Para su aplicación. |