INSTRUCTIVO DE TRABAJO

MOVIMIENTO DE VALVULAS DE RECUPERACION SECUNDARIA EN CONJUNTO CON EQUIPO DE HOT OIL

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

| Realizado por : | Verificado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Andres Belizón/ Diego Morales | Ariel Costallat | Juan Basoalto |
| Supervisor de operaciones | Ref. SGC | Coordinador de operaciones |

- Objetivo : Definir las condiciones de trabajo para realizar movimiento de válvulas de recuperación secundaria, asistido con equipo de Hot Oil.

- Alcance : Operaciones del cliente Fluxus en yacimiento Centenario y en conjunto de Cía de Hot Oil.

- Referencias :

- ISO 9001 :2015

- ISO 14001 : 2015

- ISO 45001 : 2018

- Desarollo

  - Revisar programa de trabajo y realizar reunión de seguridad en conjunto con Cía. De Hot Oil.

  - Verificar presión de boca de pozo.

  - Montar equipos de slick line y hot oil, conectando pump-in-tee entre conexión superior de boca de pozo y BOP de equipo de slick line.

  - Realizar carrera de calibre, según POSN02-A13. En caso de no constatar nivel, bajar impresor, según POSN02-A14.

  - Comunicar a equipo de Hot Oil el estado de nivel para completar y presurizar.

  - Realizar carrera de pesca con el siguiente tren de herramientas :

Rope Socket, Anti-Blow Out, 8 pies de barra de carga, tijera mecánica, Kick Over L y pescador JD de 1".

  - Recuperar valvula N°1.

  - Despresurizar comunicando al equipo de Hot Oil.

  - Acondicionar válvula, para cegar mandril N°1.

  - Bajar válvula con bajante JK/GA-2.

  - Repetir operaciones 4.6, al 4.10 hasta completar la totalidad de mandriles de la instalación.

  - Desmontar equipos, posicionar cercos y revisar instalaciones.

  - NOTA : La asistencia del equipo de Hot Oil tiene como objetivo simular la inyección en el pozo, ofreciendo condiciones de presión y fluído que mitiguen el riesgo de levantamiento del tren de herramientas, al momento de pescar válvulas.

  - NOTA : Se debe mantener la comunicación en todo momento entre compañias de slick line y hot oil, realizando de forma cordinada la presurización y despresurización de las instalaciones.

  - NOTA : Realizar la firma de permisos de trabajos y minuta de reunión de seguridad, entre todas las compañias participantes.

  - NOTA : Utilizar anti-blow out como medida de mitigación ante un posible levantamiento de herramienta.

5.0 Responsables

Coordinador de operaciones, supervisor de operaciones, operador de slick line, ayudante de slick line.