Versión 01

02/07/2025

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

MONTAJE Y DESMONTAJE DE PAÑOS

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

| Realizado por : | Verificado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Diego Morales | Ariel Costallat | Juan Basoalto |
| Supervisor de operaciones | Ref. SGC | Coordinador de operaciones |

- Objeto:

Establecer las condiciones para realizar el montaje y desmontaje de cercos perimetrales de tubing (paños).

- Alcance:

Todas las operaciones de NASER SRL que requieran esta tarea en yacimientos operados por Pluspetrol – Fluxus.

- Referencias

ISO 9001: 2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

- Descripción

  - Realizar permiso de trabajo y minuta de seguridad.

  - Delimitar el área de trabajo, colocando conos y carteles correspondientes.

  - Para desarmar el cerco perimetral revisar y aflojar bulones.

  - Colocar cadenas con su candado correspondiente en el extremo lateral de cada paño.

  - Realizar inspección visual de todos los pernos de los paños. Solamente se retirarán los paños que contengan los 2 pernos instalados en cada esquina.

  - Retirar los pernos y clocar carro para abrir paño. Luego tirar hacia el exterior de la instalación, el carro asegurado hasta mover los paños.

  - Colocar caballetes con sus respectivas trabas en cada uno de los extremos de los paños abiertos.

  - Para instalarlos nuevamente realizar pasos de forma inversa. En caso de ser necesario, asistir la tarea con equipo de izaje.

  - NOTA: Los paños o cercos perimetrales tienen grandes pesos y dimensiones, por ello, tener precaución al momento de movilizarlos, asegurando y revisando los mismos.

### 5.0 Responsabilidades

Gerente comercial y operativo, Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

- Anexo / Registro

# Seguimiento de la Revisión de Documentos

| Nombre del Documento | Modificaciones Principales |
| --- | --- |
| POSN02-IT08: Montaje y desmontaje de paños | Cambio de formato. |