Versión 0.1

04/08/2025

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

ENHEBRADO DE ALAMBRE EN STUFFING BOX

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

| Realizado por : | Verificado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Andres Belizón | Ariel Costallat | Juan Basoalto |
| Supervisor de operaciones | Ref. SGC | Coordinador de operaciones |

- Objeto:

Establecer los requisitos para realizar el enhebrado del alambre en Stuffing Box.

- Alcance:

Todas las Operaciones de Slickline de Servicios NASER SRL.

- Referencias

- ISO 9001: 2015

- ISO 14001:2015

- ISO 45001:2018

- Descripción

  - Sacar suficiente alambre del tambor.

  - Cortar alambre (según POSN02-A17).

  - Introducir el alambre por encima de la polea del Stuffing Box.

  - Usando una Pinza de Fuerza, enderezar aproximadamente 300.0 mm de alambre desde el final del corte.

  - Desenroscar parcialmente el Cilindro Hidráulico.

  - Quitar el Tapón Blowout y su retenedor.

  - Colocar el Stuffing Box en forma horizontal en la morsa.

  - Introducir el extremo del alambre enderezado, dentro del Prensa empaquetaduras, hasta que haga tope.

  - Usando la Pinza de Fuerza, tomar el alambre y empujarlo a través de las Empaquetaduras de Stuffing box, aplicando un fuerte movimiento con dicha pinza.

  - Cuando es detectada una obstrucción sólida, colocar de costado el Stuffing box.

  - Tomar con la piza de fuerza el alambre que sobresale de la base del Stuffing box y sacar aproximadamente 1500 mm a través del mismo.

  - Colocar el Tapón Blowout (el cono de elastómero vulcanizado, se coloca en dirección a la Polea).

  - Colocar el Retenedor de Tapón Blowout.

  - Ajustar a mano el Retenedor de Tapón Blowout en la base del Stuffing box. (ver punto 4.16.2).

  - Continuar con la operación.

  - Precauciones:

    - Mantener los dedos lejos de la rotación de la Polea.

    - Tener cuidado con el filo producido por el corte del extremo del alambre.

    - Tomar precauciones en caso de desatar o cortar el alambre, para evitar lesiones corto-punzantes.

- Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

- Anexo / Registro

# Seguimiento de la Revisión de Documentos

| Nombre del Documento | Modificaciones Principales |
| --- | --- |
| POSN02-A5 Enhebrado de alambre en stuffing box. | Para su aplicación. |
| POSN02-A5 Enhebrado de alambre en stuffing box. | Inclusión de 4.16.3. |