Versión 0.2

18/02/2026

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

CAMBIO DE EMPAQUETADURAS DE STUFFING BOX

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

| Realizado por : | Verificado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Juan Basoalto | Ariel Costallat | Andrés Belizón |
| Especialista de Slickline | Ref. SGC | Coordinador de operaciones |

- Objeto:

Establecer los requisitos para el cambio de empaquetaduras de stuffing box del equipo de control de presión.

- Alcance:

Todas las Operaciones de Slickline de Servicios NASER SRL.

- Referencias

- ISO 9001: 2015

- ISO 14001:2015

- ISO 45001:2018

- Descripción

  - Quitar el alambre del Stuffing Box.

  - Desenroscar el Cilindro Hidráulico, el Pistón y el Resorte Retorno de Pistón.

  - Quitar el Retenedor y Tapón Blowout.

  - Insertar el Extractor de Empaquetadura por la parte superior del Stuffing Box.

  - Enganchar y rotar la primer Empaquetadura con el Extractor por su barra en "T” y tirar hacia afuera.

  - Repetir ésta operación, hasta haber quitado todas las Empaquetaduras del alojamiento.

  - Reemplazar las Empaquetaduras deterioradas, por la misma cantidad de nuevas, previamente perforadas. Nota: Las empaquetaduras deben ser de medida acorde al diámetro del alambre a utilizar

  - Con una varilla de bronce ejercer la suficiente presión, para hacer deslizar las Empaquetaduras hacia el fondo del alojamiento hasta hacer tope.

  - Si se detecta desgaste o deformación, reemplazar el O-ring del Pistón, el Pistón y la Guía de alambre.

  - Pasar el tramo de alambre a través del Stuffing Box; ajustar el Prensa-empaquetaduras.

  - Si es necesario, reemplazar el Tapón Blowout direccionando el cono (elastómero vulcanizado), hacia la Polea del Stuffing Box y el Retenedor de Tapón Blowout.

  - Ajustar el Retenedor de Tapón Blowout.

  - Continuar con la operación.

  - Precauciones:

    - Mantener los dedos lejos de la rotación de la Polea.

    - Tener cuidado con el filo producido por el corte del extremo del alambre.

    - Las empaquetaduras deben ser reemplazadas por otras de iguales características, según se hayan seleccionado previamente.

    - Asegurase de adecuar las empaquetaduras en base, según el diámetro del alambre a utilizar.

- Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

- Anexo / Registro

# Seguimiento de la Revisión de Documentos

| Nombre del Documento | Modificaciones Principales |
| --- | --- |
| POSN02-A4 Cambio de empaquetaduras de stuffing box. | Para su aplicación. |
| POSN02-A4 Cambio de empaquetaduras de stuffing box. | Aclaración en 4.2. |
| POSN02-A4 Cambio de empaquetaduras de stuffing box. |  |