Versión 00

09/06/2026

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

ARMADO DE EQUIPAMIENTO DE DESFOGUE

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

| Realizado por : | Verificado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Juan Basoalto | Ariel Costallat | Andrés Belizón |
| Especialista Slickline | Ref. SGC | Coordinador de operaciones |

- Objeto:

Establecer los requisitos para el montaje de equipamiento de desfogue de pozos.

- Alcance:

Todas las Operaciones de Servicios NASER SRL que requieran esta tarea.

- Referencias

ISO 9001: 2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

- Descripción

  - Preparación del Trabajo: Se debe revisar el estado de la locación previo al traslado de equipamiento para asegurar la posibilidad de montaje de acuerdo con Lay Out establecido.

  - En locación delimitar el área de trabajo con conos y cartelería.

  - El armado y montaje de equipamiento se comienza desde boca de pozo con la siguiente secuencia:

  - Brida 2 9/16” 10 kpsi

  - 10 m de Líneas de conducción de 2” 10 kpsi apoyadas sobre tacos de madera.

  - Manifold de barrera simple 3 1/16” 10kpsi

  - 10 m de Líneas de conducción de 2” 10kpsi apoyadas sobre tacos de madera.

  - Pileta de 40m3 con golpeador y sistema de extinción con espumígeno

  - Línea de venteo de 2 7/8” en dirección a fosa de quema

  - 2 Dados (“muertos”) de cemento posicionados sobre línea de venteo

  - Chispero con accionamiento a distancia

  - Utilizar maza de bronce para el ajuste de uniones de golpe.

  - Luego de ajustar la totalidad de las líneas, realizar repaso de todas las uniones de golpe para revisar el ajuste total.

  - Instalar fajas de restricción TPR en todas las uniones de las líneas de conducción.

  - Revisar el nivel de líquido de espumigeno en tanque de pileta  e Instalar y conectar cilindro de Nitrógeno (Color Verde) al sistema de extinción.

  - Instalar el tablero eléctrico de accionamiento del chispero y puesta a tierra.

  - Realizar prueba de hermeticidad de líneas, desde manifold hasta boca de pozo, para ello cerrar válvula de boca de pozo, cerrar válvula de salida de manifold y llenar de agua a través de punto de ½” NPT, luego presurizar hasta 250 psi por 10 minutos y luego al 50% mas de la presión esperada del pozo (≤10kpsi) por 10 minutos.

  - En caso de establecer hermeticidad, continuar con las tareas siguientes.

  - Si se detectan fugas, se debe despresurizar hacia pileta, eliminar fugas acondicionando equipamiento y repetir prueba de hermeticidad.

  - Nota: Realizar trabajos con luz diurna o con iluminación asistida.

  - Al finalizar las tareas, abrir válvulas de ingreso y salida de pileta y avisar a operador encargado para comenzar maniobras en pozo.

  - Durante la operación mantener distancia del lugar de trabajo y accionar el chispero cuando se detecte la presencia de gas en pileta con golpeador.

  - Lay Out

5.0 Responsabilidades

Gerente comercial y operativo, Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

- Anexo / Registro

# Seguimiento de la Revisión de Documentos

| Nombre del Documento | Modificaciones Principales |
| --- | --- |
| POSN02-IT13 Armado de equipo de desfogue | Para su aplicación. |